重庆国瑞金属制品有限公司喷砂打磨项目

竣工环境保护验收意见

2018年11月9日，重庆国瑞金属制品有限公司根据《重庆国瑞金属制品有限公司喷砂打磨项目环境保护竣工验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告和环评批准书等要求，组织有关单位及专家召开了竣工环境保护验收会 （验收组名单附后）。验收组踏勘了项目现场，建设单位对项目在建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况作了介绍，并对验收监测报告编制情况作了说明。经讨论，形成如下意见：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 重庆国瑞金属制品有限公司租用璧山天宇鸿图电子有限公司位于重庆市璧山区青杠街道塘坊西1路2号的6号厂房4-1车间实施了“喷砂打磨项目”，主要对笔记本电脑外壳进行喷砂、打磨，年加工笔记本电脑外壳450万片。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年10月，中机中联工程有限公司编制完成了《重庆国瑞金属制品有限公司喷砂打磨项目环境影响报告表》；2017年12月5日，重庆市璧山区环境保护局以渝（璧山）环准[2017]150号文对该报告表进行了批复，同意项目建设。

因本项目建设前未完善相关环保手续，属于未批先建，2017年10月13日重庆市璧山区环境行政执法支队以璧环罚告[2017]86号文对本项目进行了环保处罚，现已完善相关环保手续，完成整改要求。

- 项目投资情况

- 项目总投资500万元，其中环保投资22万，环保投资比例为4.4%；项目实际总投资300万元，其中环保投资65万，环保投资比例为21.7%。

（四）验收范围

本次验收范围包括喷砂、打磨生产线各环节及配套设施、各环保设施（废水、废气、噪声、固废等设施）建设及运行情况；并对环保管理制度落实情况进行核查。

- 项目变动情况

- 项目环评及批复要求在厂房内设置4台空压机 ，实际将4台空压机改设在厂房楼顶，并安装了隔音棚。

- 项目环评及批复为20个打磨工位（打磨机20台），实际设14个打磨工位（打磨机14台），生产规模不增加。

综合以上情况，本项目的地址、性质、生产工艺、生产规模和与环评相比基本一致，未增加新的污染因子，不影响生产规模，故验收组认为不属于重大变动。

三、环境保护设施

（一）废气

喷砂粉尘：车间共设置5台喷砂机。各喷砂机自带布袋除尘装置，产生的粉尘经风机引入布袋筒内收集，经排风管引至1 # 排气筒高空排放。

打磨粉尘：打磨粉尘采用侧吸+工作台面蜂窝式孔底吸收集，粉尘经收集后引至楼顶湿式除尘器处理，再通过2#排气筒高空排放。

（二）废水

本项目废水为生产废水（湿式除尘装置排水，20天左右更换一次循环水）和车间地面清洁废水，职工不在车间食宿，废水排放量为2.23m3/d，依托天宇鸿图电子有限公司已建污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后经市政管网进入璧山区青杠污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入壁南河。

（三）噪声

噪声采用合理布局、基础减振、厂房隔声、植树绿化和加装隔音棚等各种措施，加强设备管理。

（四）固废

1本项目设一般固废暂存间，位于生产厂房1楼西南侧，面积约10m2。本项目无危险废物。

2生活垃圾

本项目设置生活垃圾收集点，位于厂区西南侧，占地面积约 5m2。

(五)环境风险措施

- 项目环评无风险措施要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 废水

验收监测期间，生活污水排放口(FW1)排放的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求。氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准限值要求，符合验收要求。

因该废水处理设施依托天宇鸿图电子有限公司已建污水处理设施，并通过环保验收，并取得排污许可证，且还有其他单位排入废水，故不进行去除效率评价。

- 有组织废气

验收监测期间，喷砂废气总排放口FG9排放颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1影响区的限值要求。颗粒物的去除效率为：89%。环评及批复未对去除效率作要求。

打磨废气出口FG11排放颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1影响区的限值要求。符合验收要求。颗粒物的去除效率为：89%。环评及批复未对去除效率作要求。

- 无组织废气

验收监测期间，颗粒物的排放浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1标准排放限值要求，符合验收要求。

- 噪声

验收监测期间，重庆国瑞金属制品有限公司北侧厂界外1m处（C1）、西侧厂界外1m处（C2）、南侧厂界外1m处（C3）昼间噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类评价标准限值要求。

- 固废

一般工业固体废物由环卫部门清运一般工业固废集中分类收集后定期按公司规程统一外售回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。本项目无危险废物。

五、污染物排放总量及管理

环评批复总量控制指标为：化学需氧量 0.057 t/a、氨氮 0.006t/a。

项目实际排放总量为：化学需氧量0.034t/a、氨氮0.003t/a。

建立了环保管理制度，环保档案资料较齐全。

六、项目建设对环境的影响

项目采取了废水、废气、固废、噪声环保措施。项目排放的废水、废气、厂界噪声实现了达标排放，项目产生一般固废外卖或回收利用，生活垃圾交环卫部门处理，无危险废物。项目对环境造成影响较小。

七、验收结论

项目落实了环评文件及审批文件批准书提出的环保措施，各污染物实现了达标排放，环保及环境风险措施有效、运行正常，项目符合竣工环境保护验收条件，验收组予以通过验收。

八、后续工作要求

完善环保管理制度、标识标牌及相关环保档案资料。

验收组成员：

2018/11/9